|  | ##### ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI ##### "A. Secchi" ## Via Makallè n. 14 – 42100 Reggio Emilia TEL. 0522 518555 FAX 0522 516643 – E-mail: info@itgsecchi.it - Portale internet: www.itgsecchi.it |  |
| --- | --- | --- |

GARA NAZIONALE GEOMETRI PROGETTO CINQUE

Seconda prova scritta:IMPIANTI

Un invaso di 2000 m3 pieno d’acqua deve essere svuotato attraverso un impianto di sollevamento in cui è inserita una pompa centrifuga. A valle della pompa è presente un Tubo di Venturi ad asse orizzontale avente diametro delle sezioni di ingresso e di uscita pari a 200 mm, mentre il diametro della sezione ridotta è 130 mm. Sono installati due manometri di cui uno, posto appena prima dell’ingresso del Venturi, misura una pressione di 2,10 bar, mentre l’altro posto in corrispondenza della sezione ridotta misura una pressione di 1,95 bar.

Dopo aver disegnato un Tubo di Venturi, determinare la portata volumetrica e massica attraverso la pompa e il tempo necessario per svuotare l’invaso.